Voce di Capitolato Solatube DS 750 C ( Ø530mm Daylighting System )

SOLATUBE® MODELLO 750 DS-C CON CONTROSOFFITTATURA  (530mm Daylighting System)

Il condotto per l’illuminazione diurna o Daylighting System 750DS C con diametro pari a 530mm e sarà scelto in funzione dei seguenti parametri.

- Geometria del percorso

- Lunghezza del medesimo

- Superficie illuminabile

- Dalla distanza delle strutture portanti in copertura

- Isolamento acustico  ( in funzione delle normative vigenti )

- Trasmittanza termica

- Eventuali accessori

Solatube Serie SolaMaster® 750 DS C- Daylighting System con diametro di 530mm ( per  controsoffittatura )

1.Calotta captatrice: materiale acrilico altamente resistente agli urti ed anti raggi UV. Realizzata per iniezione in stampi, classificato come CC2, spessore  3.2 mm con trasmissione di luce visibile al 92% e trasmissione  raggi ultravioletti dello 0.03%.  Modello brevettato con Tecnologia  Raybender  3000® ( calotta con prismi ottici con inclinazione differenziata ) che consentono di ottenere prestazioni  differenziate con importante  incremento di luminosità  quando il sole ha una  angolazione molto bassa e limitare l’energia raccolta in estate quando il sole ha un altezza maggiore di 50° dall’orizzonte . Superficie effettiva di captazione della Calotta captatrice pari a 4838 cm²

2. Inner Dome calotta interna opzionale:   In materiale acrilico, realizzato per iniezione in stampi, classificato come  CC2, spessore  3 mm . Inserendo l’Inner Dome si ottengono valori di trasmissione termica come da certificazione Energy Star ® e Certificazione di isolamento acustico Normato  Ponderato che rispecchiano la norma UNI EN ISO 717-1.140-1:2006.

3.Guarnizione Calotta Traspirante: Guarnizione adesiva che consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti ,favorendo la fuoruscita di eventuale condensa.

4. Anello Calotta : materiale PVC realizzato per iniezione in stampi altamente resistente agli urti ed ai raggi UV con uno spessore nominale di 2.3mm. Consente un taglio termico tra la scossalina e i condotti e vi sono delle scanalature che permettono la fuoruscita dell’umidità o eventuale condensa.

5. Scossalina di raccordo Metallica: scossaline realizzate tramite stampo senza saldature protetta con powder coating resistente alla corrosione conforme alle seguenti specifiche: ASTM A 653/A 653M o ASTM A 463/A 463M con uno spessore minimo pari a 0.7mm.

Opzioni scossalina: Altezza collare scossalina piana  100mm-200mm-280mm. Dimensione interna scossalina a cordolo 685mm x 685mm per coprire il cordolo realizzato da altri.

6. Condotti iniziali e terminali in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-30°o 0-90°: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e lunghezza 400mm sono rivestiti internamente in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare  compreso tra 400nm e 2500nm inferiore 94%. I condotti iniziali e terminali consentono una angolatura variabile 0-30° per aggirare eventuali ostacoli e facilitare l’installazione

7 . Condotti d’estensione  in Spectralight® Infinity: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e Lunghezza 600mm sono  rivestiti internamente  in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare a compreso 400nm e 2500nm inferiore 94%. Che consentono il collegamento con il condotto  iniziale e finale senza discontinuità,salvo nei punti di innesto dei singoli componenti. Il condotto a curvatura variabile 0-90° è disponibile su richiesta

8. Condotti  in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-90°: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e lunghezza 400mm sono rivestiti internamente in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare  compreso tra 400nm e 2500nm inferiore 94%. I condotti 0-90° sono composti da numero 3 ( tre )condotti  in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-30° consentono una angolatura variabile 0-90° per aggirare eventuali ostacoli e facilitare l’installazione

9.Scatola Transitrice 600 x 600mm : Realizzata per iniezione in stampi materiale polimerico classificato come CC2, Classe C con uno spessore nominale di 2.8mm. Consente di raccordare il condotto circolare di 530mm a una controsoffittatura standard 600 x 600 mm. E ‘ predisposta per contenere  una lente effetto naturale opzionale ( questo accessorio opzionale  consente una trasmissione termica come da certificato Energy Star®)acrilica classificata come CC2, Classe C con uno spessore 1.5mm con una guarnizione a cellule aperte consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti .

10.Diffusore: Diffusore quadrato con bordi in alluminio estruso che consentono l’inserimento nella scatola transitrice tramite un innesco meccanico.  Due tipi di finiture OptiView® o Prismatico

Abbinamento Solatube DS 750 C Daylighting System con Daylight Dimmer™.

Il Solatube DS 750 C può essere accessoriato con un otturatore a farfalla elettrico conforme CE. Il Daylight Dimmer® usa un entrata universale tra 90 – 277 V AC a 50 o 60 Hz. Il sistema di controllo consente di mettere in serie 40 elementi con una tensione ridotta 0-10 V DC.  Come elemento di controllo è possibile inserire una pulsantiera o un radiocomando .

Radiocomando : marchiato CE  La trasmissione dei codici comando è tipo Rolling-Code. Il codice viene cambiato ad ogni trasmissione attraverso l’utilizzo di un algoritmo che solo il ricevitore è in grado riconoscere frequenza di ricezione. Nel ricevitore il codice è memorizzato da una EEprom che mantiene le informazioni anche nel caso di mancanza di alimentazione . Caratteristiche tecniche :868,3MHz , Frequenza Intermedia IF 10,7MHz,Impedenza d’ingresso 50Ω,sensibilità segnale 1μ Vdc,temperatura di esercizio -20°C : +55°C Massimo carico su motore 28W.